ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЕКОЛОГІЇ

СТАН ДОВКІЛЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГОВИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

У СІЧНІ 2026 РОКУ

(інформаційно-аналітичний огляд)

м. Хмельницький, 2026

| ЗМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | С. |
|  | Вступ …………………………………………………………………... | 3 |
| 1. | Стан атмосферного повітря…………………………………………… | 4 |
| 2. | Стан поверхневих вод…………….…………………………………… | 7 |
|  | 2.1 Басейн р. Дністер …………………………………………………. | 10 |
|  | 2.2 Басейн р. Південний Буг …………………………………………. | 10 |
|  | 2.3 Басейн р. Дніпро …………………………………………………... | 11 |
| 3. | Радіаційний стан………………………………………………………. | 15 |

Вступ

Одним зі складових компонентів системи екологічної та соціально-економічної безпеки держави є система моніторингу, обліку та контролю за станом навколишнього природного середовища та природно-ресурсного потенціалу. В умовах зростання глобальних загроз зумовлених зміною клімату, збільшенням ймовірності ризиків виникнення надзвичайних природних явищ або ж катастроф (паводків, повеней і посух), зростаючим дефіцитом природних ресурсів, забрудненням середовища існування як людини так тваринного й рослинного світу, всеохоплюючої та невпинно прогресуючої інформатизації людства, а також впливу російської агресії на території України, питання прийняття оптимальних та оперативних рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища набувають значної ваги.

Стаття 50 Конституції України говорить про те, що кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, а також право на її поширення, оскільки така інформація ніким не може бути засекречена.

У даному інформаційно-аналітичному огляді наводиться узагальнена інформація за січень 2026 року за даними моніторингових спостережень на території Хмельницької області стосовно:

- забруднення атмосферного повітря;

- стану поверхневих вод;

- радіаційного стану.

Суб’єктами системи моніторингу довкілля у Хмельницькій області є Хмельницький обласний центр з гідрометеорології, Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області, Лабораторія Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет, та Відокремлений підрозділ «Хмельницька АЕС».

- Стан атмосферного повітря

Основними джерелами забруднення атмосфери Хмельницької області є автотранспорт, кількість якого щороку збільшується, котельні окремих підприємств, підприємства, які у виробництві використовують полімери, а також спалювання сміття та опалого листя.

Однією з основних причин забруднення атмосферного повітря є низький рівень оснащення джерел викидів пилогазоочисним обладнанням. Значно впливає на забруднення атмосфери відсутність установок по вловлюванню газоподібних сполук, а саме: діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю, летючих органічних сполук та інших.

Оцінка стану атмосферного повітря у місті Хмельницький здійснювалась шляхом порівняння рівня гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) пріоритетних забруднюючих речовин з середньомісячною концентрацією по постах спостереження, а також середньомісячної концентрації по місту (у кратності ГДК) за звітний місяць та відповідний місяць минулого року.

Пріоритетними забруднюючими речовинами вважаються ті речовини, які вносять найбільший внесок у забруднення атмосферного повітря міста і контролюються на більшості стаціонарних постів спостережень за забрудненням атмосферного повітря.

Перелік пріоритетних забруднюючих речовин наведено у таблиці 1.1 згідно з ГДК та класом небезпеки, де значення класу небезпеки забруднюючої речовини зменшується відповідно до підвищення її небезпечності.

Таблиця 1.1

| Назва забруднюючої речовини |  | ГДК середньодобова, мг/м3 | Клас небезпеки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аміак | 0,04 | 4 |
| 2. | Діоксид азоту | 0,04 | 2 |
| 3. | Діоксид сірки | 0,05 | 3 |
| 4. | Оксид азоту | 0,06 | 3 |
| 5. | Оксид вуглецю | 3,0 | 4 |
| 6. | Пил | 0,15 | 3 |
| 7. | Фенол | 0,003 | 2 |
| 8. | Формальдегід | 0,003 | 2 |
| 9. | Хлористий водень | 0,2 | 2 |

У січні 2026 року спостереження за станом атмосферного повітря проводилося Хмельницьким обласним центром з гідрометеорології на двох стаціонарних постах в м. Хмельницький.

Визначалося 9 пріоритетних забруднюючих речовин, а саме аміак, діоксид азоту, діоксид сірки, оксид азоту, оксид вуглецю, пил, фенол, формальдегід, хлористий водень.

Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі по двох постах спостереження протягом січня 2026 наведені у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

| Назва забруднюючої речовини |  | Допустимий рівень ГДК, мг/м3 | Середньомісячна концентрація по постах спостереження, мг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пост № 1 | пост № 2 |
| 1. | Аміак | 0,04 | 0,0052 | 0,0067 |
| 2. | Діоксид азоту | 0,04 | 0,0402 | 0,0371 |
| 3. | Діоксид сірки | 0,05 | 0,0149 | 0,0163 |
| 4. | Оксид азоту | 0,06 | 0,0271 | 0,0239 |
| 5. | Оксид вуглецю | 3,0 | 1,3292 | 1,9146 |
| 6. | Пил | 0,15 | 0,0694 | 0,0758 |
| 7. | Фенол | 0,003 | 0,0011 | 0,0013 |
| 8. | Формальдегід | 0,003 | 0,0009 | 0,0009 |
| 9. | Хлористий водень | 0,2 | 0,0309 | 0,0194 |

Середньомісячні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі по місту (у кратності ГДК) за звітний місяць та відповідний місяць минулого року представлені у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

| Назва забруднюючої речовини |  | Середньомісячна концентрація по місту, у кратності ГДК |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Січень 2026 року | Січень 2025 року |
| 1. | Аміак | 0,1486 | 0,1539 |
| 2. | Діоксид азоту | 0,97 | 0,8 |
| 3. | Діоксид сірки | 0,312 | 0,357 |
| 4. | Оксид азоту | 0,425 | 0,438 |
| 5. | Оксид вуглецю | 0,5 | 0,6 |
| 6. | Пил | 0,48 | 0,41 |
| 7. | Фенол | 0,3954 | 0,4253 |
| 8. | Формальдегід | 0,299 | 0,432 |
| 9. | Хлористий водень | 0,13 | 0,2 |

Аналізуючи дані, за звітний період в порівнянні з відповідним місяцем минулого року, відбулося зменшення аміаку, діоксиду сірки, оксиду азоту, оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, хлористого водню, разом з тим збільшилось значення таких речовин як діоксид азоту та пилу в порівнянні з минулим роком (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1

- Стан поверхневих вод

Хмельницька область має досить густу сітку річок, ставків і водосховищ, але природних озер на її території дуже мало. Тут налічується понад 3000 річок загальною протяжністю близько 10 тис. км. Однак довжиною понад 10 км їх не так багато (понад 120), тому що на території області лежать переважно верхів’я річок Південного Бугу або притоки ще більших річок – Дністра та Горині.

Річки області відносяться до басейнів Дністра, Південного Бугу та Дніпра і відзначаються дуже характерними планами: ріки басейну Дністра всі течуть на південь, причому строго паралельно одна до одної; ріки центральної частини області (Південний Буг, його притоки та Случ і Хомора) течуть на схід, а ріки північної частини – на північ. Такий план річкових систем території тісно залежить від її орографії і тектонічної будови.

Звертаємо увагу, що річки південної, східної і північної частин області вирізняються не лише напрямками, але будовою і формою долин. Річки південного напрямку – дністровського басейну – на більшій частині течій виробили глибокі каньйоноподібні долини, річки східного напрямку мають неглибокі долини з положистими схилами і дуже розгалуженою мережею           балок, а річки північних напрямків течуть по молодих невироблених долинах майже без придолинних схилів.

Оцінка якості поверхневих вод здійснюється на основі аналізу величин гідрохімічних показників у порівнянні з відповідними значеннями їх гранично допустимих концентрацій (ГДК) та фоновими показниками.

Гранично допустимі концентрації гідрохімічних показників із зазначенням одиниці вимірювання наведено у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

| № | Показники якості води | Одиниця вимірювання | ГДК для рибогосподарських водоймах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водневий показник | рН | 6,5-8,5 |
| 2. | БСК5 | мг О2/дм3 | 3 |
| 3. | ХСК | мг О2/дм3 | 15 |
| 4. | Фосфор загальний | мг/дм3 | – |
| 5. | Фосфор ортофосфатів | мг/дм3 | – |
| 6. | Хлориди | мг/дм3 | 300 |
| 7. | Сульфати | мг/дм3 | 100 |
| 8. | Залізо загальне | мг/дм3 | 0,1 |

Протягом січня 2026 року стан поверхневих вод області відслідковувався такими суб’єктами моніторингу: Регіональним офісом водних ресурсів у Хмельницькій області, лабораторією Хмельницького обласного центру з гідрометеорології, та Басейновим управлінням водних ресурсів річок Прут та Сірет на 7 пунктах спостереження.

Лабораторією Хмельницького обласного центру з гідрометеорології відібрано проби поверхневих вод басейнів двох річок на 4 пунктах спостереження, а саме:

- басейн р. Південний Буг (2 пункти спостереження):

- р. Південний Буг – 0,7 км вище та 1 км нижче м. Хмельницький;

- басейн р. Дніпро (2 пункти спостереження):

- р. Случ – с. Коржівка (354 км), та 0,5 км нижче                                        м. Старокостянтинів, с. Красносілка.

Регіональним офісом водних ресурсів у Хмельницькій області здійснено відбір проб поверхневих вод басейну однієї річки на 2 пунктах спостереження, а саме:

- басейн р. Дніпро:

- р. Случ – с. Чернелівка, водозабір;

- р. Хомора – м. Полонне, водозабір.

Дослідження проб поверхневих вод басейну р. Дніпро виконано лабораторією моніторингу вод Північного регіону Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ.

Лабораторією Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет здійснено моніторинг поверхневих вод р. Дністер – 783 км, питний водозабір м. Кам’янець-Подільський.

Аналіз якості поверхневих вод здійснювався за басейновим принципом. Розглядалися такі головні річкові басейни: Дніпро, Південний Буг, Дністер, за 8 основними показниками якості води: водневий показник, БСК5, ХСК, фосфор загальний і ортофосфатів, хлориди, сульфати та залізо загальне.

Результати дослідження показників якості поверхневих вод за січень 2026 року наведений у таблиці 2.2 у розрізі головних річкових басейнів Хмельницької області.

Таблиця 2.2

| № | Показник якості води | Басейн р. Дністер | Басейн р. Південний Буг |  | Басейн р. Дніпро |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | р. Дністер | р. Південний Буг |  | р. Случ |  |  | р. Хомора |
|  |  | м. Кам’янець-Подільський, 783 км | 1 км нижче м. Хмельницький, с. Копистин, 743 км | 0,7 км вище м. Хмельницький, 755 км | с. Чернелівка, водозабір | 0,5 км нижче м. Староко-стянтинів, с. Красносілка, 391 км | с. Коржівка, 354 км | м. Полонне, водозабір |
| 1. | Водневий показник | 7,90 | 7,93 | 8,45 | 7,75 | 8,52 | 8,49 | 8,10 |
| 2. | БСК5 | 2,17 | 3,97 | 4,94 | 0,5 | 3,32 | 1,14 | 0,5 |
| 3. | ХСК | 22,7 | 51,6 | 17,9 | 48,15 | 51,6 | 46,6 | 43,38 |
| 4. | Фосфор загальний | 0,20 | 1,378 | 0,591 | 0,10 | 0,431 | 0,301 | 0,04 |
| 5. | Фосфор ортофосфатів | 0,078 | 0,324 | 0,093 | 0,10 | 0,331 | 0,222 | 0,03 |
| 6. | Хлориди | 23,0 | 86,9 | 42,8 | 39,66 | 50,7 | 44,9 | 25,62 |
| 7. | Сульфати | 69,4 | 14,4 | 15,3 | 42,65 | 18,0 | 14,8 | 38,6 |
| 8. | Залізо загальне | 0,105 | – | – | 0,16 | – | – | 0,29 |

  - Басейн р. Дністер

Дослідження поверхневих вод басейну р. Дністер виконано Лабораторією Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет.

У поверхневих водах басейну р. Дністер по речовинам, за якими велися спостереження, перевищень гранично допустимих концентрацій для водойм господарсько-побутового призначення не зафіксовано.

Інформація стосовно результатів досліджень показників якості поверхневих вод басейну р. Дністер (м. Кам’янець-Подільський, 783 км) за звітний період у порівняні з попереднім місяцем та відповідним місяцем минулого року наведена у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

| № | Показники якості води | ГДК* | Звітний місяць | Попередній місяць | Відповідний місяць минулого року |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водневий показник | 6,5-8,5 | 7,90 | 8,02 | 7,8 |
| 2. | БСК5 | 3 | 2,17 | 2,25 | 2,83 |
| 3. | ХСК | 50 | 22,7 | 23,2 | 23,1 |
| 4. | Фосфор загальний | – | 0,20 | 0,24 | 0,090 |
| 5. | Фосфор ортофосфатів | – | 0,078 | 0,095 | 0,039 |
| 6. | Хлориди | 300 | 23,0 | 32,5 | 32,5 |
| 7. | Сульфати | 100 | 69,4 | 83,5 | 82,7 |
| 8. | Залізо загальне | 0,1 | 0,105 | 0,115 | 0,0927 |

*для рибогосподарських водойм;

  - Басейн р. Південний Буг

Дослідження поверхневих вод басейну р. Південний Буг виконано Лабораторією Хмельницького обласного центру з гідрометеорології на 2 пунктах спостереження.

Інформація стосовно результатів досліджень показників якості поверхневих вод р. Південний Буг, що входять до складу басейну                              р. Південний Буг, за звітний період у порівняні з попереднім місяцем та відповідним місяцем минулого року наведена у таблиці 2.4 та 2.5 відповідно.

р. Південний Буг

Лабораторія Хмельницького обласного центру з гідрометеорології проводила дослідження р. Південний Буг на 2 пунктах спостереження – 1 км нижче та 0,7 міста Хмельницький Хмельницького району.

Таблиця 2.4

| № | Показники якості води | ГДК* | Звітний місяць |  | Попередній місяць |  | Відповідний місяць минулого року |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 км нижче міста**, 743 км | 0,7 км вище міста**, 755 км | 1 км нижче міста**, 743 км | 0,7 км вище міста**, 755 км | 1 км нижче міста**, 743 км | 0,7 км вище міста**, 755 км |
| 1. | Водневий показник | 6,5-8,5 | 7,93 | 8,45 | 7,82 | 8,02 | 8,04 | 8,00 |
| 2. | БСК5 | 3 | 3,97 | 4,94 | 2,11 | 1,79 | 3,88 | 2,99 |
| 3. | ХСК | 50 | 51,6 | 17,9 | 110,8 | 23,2 | 50,0 | 15,7 |
| 4. | Фосфор загальний | – | 1,378 | 0,591 | 1,353 | 0,150 | 0,970 | 0,120 |
| 5. | Фосфор ортофосфа-тів | – | 0,324 | 0,093 | 0,492 | 0,129 | 0,615 | 0,056 |
| 6. | Хлориди | 300 | 86,9 | 42,8 | 86,9 | 56,2 | 94,6 | 63,7 |
| 7. | Сульфати | 100 | 14,4 | 15,3 | 13,9 | 15,4 | 15,0 | 33,5 |
| 8. | Залізо загальне | 0,1 | – | – | – | – | – | – |
| 9. | Нітроген амонійний | – | 6,08 | 0,30 | 7,16 | 0,69 | 8,72 | 0,66 |
| 10. | Нітроген нітритний | – | 0,865 | 0,021 | 1,442 | 0,025 | 0,393 | 0,022 |

*для рибогосподарських водойм;

** місто Хмельницький.

В усіх пунктах спостереження р. Південний Буг (крім значення минулого місяця та відповідного місяця минулого року у пункті спостереження 0,7 км вище м. Хмельницький) наявне перевищення БСК5, середнє значення за досліджувані місяці становить 3,28 мг О2/дм3, що у 1,09 разів перевищує гранично допустимі концентрації.

У пункті спостереження 1 км нижче міста Хмельницького 743 км значення ХСК для звітного та минулого місяця перевищує значення допустимих ГДК.

Крім того, за інформацією наданою Лабораторією Хмельницького обласного центру з гідрометеорології, звітуємо по значеннях нітрогену амонійного та нітрогену нітритного за досліджуваний період.

По іншим речовинам, за якими велися спостереження, перевищень гранично допустимих концентрацій для водойм господарсько-побутового призначення не зафіксовано.

  - Басейн р. Дніпро

Дослідження поверхневих вод басейну р. Дніпро виконано лабораторіями Хмельницького обласного центру з гідрометеорології, моніторингу вод Північного регіону Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ (за пробами відібраними працівниками Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області).

Інформація стосовно результатів досліджень показників якості поверхневих вод р. Случ та р. Хомора, що входять до складу басейну                         р. Дніпро, за звітний період у порівняні з попереднім місяцем та відповідним місяцем минулого року наведена у таблиці 2.6 та 2.7 відповідно.

р. Случ

Дослідження р. Случ проводились в 3 пунктах спостереження, а саме:  с. Чернелівка (водозабір), 0,5 км нижче та вище міста Старокостянтинів.

Таблиця 2.5

| № | Показники якості води | ГДК* | Звітний місяць |  |  | Попередній місяць |  |  | Відповідний місяць минулого року |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с. Чернеліка, водозабір | 0,5 км нижче міста, с. Красносілка, 391 км | с. Коржівка, 354 км | с. Чернеліка, водозабір | 0,5 км нижче міста, с. Красносілка, 391 км | с. Коржівка, 354 км | с. Чернеліка, водозабір | 0,5 км нижче міста, с. Красносілка, 391 км | с. Коржівка, 354 км |
| 1. | Водневий показник | 6,5-8,5 | 7,75 | 8,52 | 8,49 | 7,45 | 8,07 | 8,31 | 7,87 | 8,15 | 8,42 |
| 2. | БСК5 | 3 | 0,5 | 3,32 | 1,14 | 1,2 | 4,21 | 1,95 | 3,36 | 6,23 | 3,16 |
| 3. | ХСК | 50 | 48,15 | 51,6 | 46,6 | 46,12 | 35,2 | 25,2 | 38,72 | 51,0 | 45,1 |
| 4. | Фосфор загальний | – | 0,10 | 0,431 | 0,301 | 0,09 | 0,341 | 0,250 | 0,05 | 0,399 | 0,100 |
| 5. | Фосфор ортофосфатів | – | 0,10 | 0,331 | 0,222 | 0,08 | 0,119 | 0,150 | 0,02 | 0,108 | 0,043 |
| 6. | Хлориди | 300 | 39,66 | 50,7 | 44,9 | 39,66 | 52,1 | 44,4 | 48,18 | 38,9 | 37,1 |
| 7. | Сульфати | 100 | 42,65 | 18,0 | 14,8 | 37,30 | 18,1 | 14,6 | 80,7 | 15,3 | 33,8 |
| 8. | Залізо загальне | 0,1 | 0,16 | – | – | 0,29 | – | – | 0,37 | – | – |

*для рибогосподарських водойм;

В пунктах спостереження 0,5 нижче міста, с. Красносілка, 391 км, спостерігається перевищення значення БСК5 в період звітного, минулого та відповідного місяця минулого року, в с. Коржівка, 394 км та Чернелівка водозабір, також спостерігається перевищення значення БСК5 у відповідний місяць минулого року. Звертаємо увагу, що у всіх інших пунктах спостереження, перевищення значення БСК5, не спостерігалося.

Наявне перевищення допустимих ГДК для значення ХСК у пункті спостереження 0,5 нижче міста, с. Красносілка, 391 км, значення звітного періоду та минулого року.

Також, наявне не значне перевищення заліза загального.

По іншим речовинам, за якими велися спостереження, перевищень гранично допустимих концентрацій для водойм господарсько-побутового призначення не зафіксовано.

р. Хомора

Лабораторія моніторингу вод Північного регіону Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ (за пробами відібраними працівниками Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області) проводила дослідження р. Хомора в межах населеного пункту м. Полонне (водозабір).

Таблиця 2.6

| № | Показники якості води | ГДК* | Звітний місяць | Попередній місяць | Відповідний місяць минулого року |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водневий показник | 6,5-8,5 | 8,10 | 8,25 | 8,3 |
| 2. | БСК5 | 3 | 0,5 | 3,3 | 4,65 |
| 3. | ХСК | 50 | 43,38 | 44,72 | 37,44 |
| 4. | Фосфор загальний | – | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| 5. | Фосфор ортофосфатів | – | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 6. | Хлориди | 300 | 25,62 | 22,81 | 27,08 |
| 7. | Сульфати | 100 | 38,6 | 36,20 | 57,2 |
| 8. | Залізо загальне | 0,1 | 0,29 | 0,095 | 0,16 |

*для рибогосподарських водойм;

За минулий та відповідний місяць минулого року спостерігається перевищення значення БСК5. Звертаємо увагу, що у звітному місяці перевищень значення БСК5 не спостерігалось.

По іншим речовинам, за якими велися спостереження, перевищень гранично допустимих концентрацій для водойм господарсько-побутового призначення не зафіксовано.

3. Радіаційний стан

В умовах нормальної експлуатації атомної електростанції викиди радіонуклідів у навколишнє середовище незначні і складаються в основному з радіонуклідів йоду та інертних радіоактивних газів (аргону, криптону та ксенону), періоди напіврозпаду яких (за винятком ізотопу криптону) в основному не перевищують декількох діб. Кількість і склад газоаерозольних викидів радіонуклідів в атмосферу залежить від типу реактора, тривалості експлуатації, потужності реактора, ефективності газо- і водоочищення. Газоаерозольні викиди проходять складну систему очищення, необхідну для зниження їх активності.

В північній частині області розташована Хмельницька атомна електростанція, основне призначення станції якої є покриття дефіциту електричних потужностей в західному регіоні України.

Моніторинг радіаційного фону на території області протягом січня 2026 року забезпечувався щоденно Хмельницьким обласним центром з гідрометеорології на постах спостереження у містах Хмельницькому, Шепетівці і Кам’янці-Подільському та селищах міського типу Ямполі Шепетівського району і Новій Ушиці Кам’янець-Подільського району, та Відокремленим підрозділом «Хмельницька АЕС» на постах спостереження у м. Нетішин, м. Острог, м. Славута, с. Білотин, с. Межиричі, с. Старий Кривин та м. Мізоч.

За даними радіоекологічного моніторингу потужність гамма-фону у зазначених вище постах спостереження, протягом січня 2026 року, не перевищувала допустимих рівнів і становила 10-13 мкР/год. (таблиця 3.1).

Звертаємо увагу, що допустиме значення рівня радіаційного фону згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) становить 30 мкР/год.

Таблиця 3.1

| Пункт спостереження | Гамма-фон, мкР/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максимально-разовий рівень | Середньомісячне значення |
| Шепетівка | 14 | 12 |
| Ямпіль | 12 | 10 |
| Хмельницький | 14 | 12 |
| Нова Ушиця | 14 | 13 |
| Кам’янець-Подільський | 13 | 12 |

Концентрація радіоактивних речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, де розміщені постійні пости спостережень Хмельницької атомної електростанції (далі – Хмельницька АЕС), менша гранично допустимих концентрацій. Рівень гамма-фону в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження Хмельницької АЕС відповідав природному фону і становив – 0,06-0,09 мкЗв/год. (таблиця 3.2).

Таблиця 3.2

| м. Нетішин | м. Острог | м. Славута | с. Межиріч | с. Білотин | м. Мізоч | с. Старий Кривин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 |

Викиди радіоактивних нуклідів (довгоіснуючі нукліди, інертні радіоактивні гази та йод) з вентиляційної труби Хмельницької АЕС у навколишнє середовище протягом січня не перевищували допустимих рівнів.

Підготовлено відділом економіки природокористування,

планування роботи та поводження з відходами, за інформацією наданою суб’єктами обласного моніторингу довкілля.

Відповідальний за підготовку: начальник відділу Оксана БОЯРЧУК,

тел. (0382) 65-69-59, e-mail: eko.vidhodu@ukr.net.